| Приложение № 11 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 07.08.2023г. № 125 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей» |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда. Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) - классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности. Профессия - основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы. Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) - составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли. Трудовая функция - набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда. Профессиональная задача - нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением необходимого результата в определенной профессиональной группе или подгруппе. Умения - компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач. Знания - структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи. Компетенция - способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций. Квалификация - признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) - в соответствии с законодательством о труде в Республике Казахстан является основой для установления квалификационных требований к работникам и применяется для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом в организациях различных видов экономической деятельности независимо от организационно-правовых форм. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) - справочник, предназначенный для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов рабочим. Район электрических сетей (РЭС) - обеспечение качественной услуги по передаче электрической энергии посредством надежного и бесперебойного функционирования электросетевого комплекса, находящегося в зоне ответственности РЭС. Подстанция (ПС) - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств Цеолитовая установка - предназначена для очистки от механических примесей, влаги и снижения кислотности минеральных (трансформаторного, кабельного, турбинного, индустриального и др.) и синтетических масел, а также других электроизоляционных жидкостей Регулирование напряжения под нагрузкой (РПН) - устройство для регулирования напряжения на трансформаторах под нагрузкой. Переключение без возбуждения (ПБВ) - предназначено для переключения ответвлений обмоток трансформатора без возбуждения, то есть после отключения всех обмоток трансформатора от сети. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приёма и распределения электрической энергии одного класса напряжения. |  |  |  |  |
| - Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 35 - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 35.1 - Производство, передача и распределение электроэнергии 35.12 - Передача электроэнергии 35.13 – Распределение электроэнергии 35.12.1 - Передача электроэнергии 35.13.0 – Распределение электроэнергии |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Организация и выполнение работ по техническому облуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работник должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, производственную сигнализацию. |  |  |  |
| - Карточки профессий |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Мастер участка по обслуживанию оборудования подстанций |  | 5 уровень ОРК |  |
|  | Техник-энергетик по распределению электроэнергии |  | 4 уровень ОРК |  |
|  | Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей |  | 3 уровень ОРК |  |
|  | Электромонтер по обслуживанию подстанций |  | 3 уровень ОРК |  |
|  | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств |  | 3 уровень ОРК |  |
|  | Электромонтер оперативно-выездной бригады подстанций |  | 3 уровень ОРК |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «МАСТЕР УЧАСТКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ» |  |  |  |  |
| Код: | - |  |  |  |
| Код группы: | - |  |  |  |
| Профессия: | Мастер участка по обслуживанию оборудования подстанций |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 уровень ОРК |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обслуживание оборудования подстанции электрических сетей |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Выполнение работ и мероприятий по повышению эффективности обслуживания оборудования. |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение работ и мероприятий по повышению эффективности обслуживания оборудования | Задача 1: Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования | Умения: |  |  |
|  |  | - Осваивание новых технологий (по мере их внедрения). - Выполнение работ со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции. - Оценивание отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования подстанции. - Оценивание состояния оборудования, устранение дефектов. - Применение навыков верхолазных работ. - Применение средств пожаротушения. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | - Принцип работы основного и вспомогательного оборудования подстанции. - Методики определения параметров технического состояния оборудования и его оценки. - Признаки повреждения оборудования подстанции и способы их устранения. - Конструктивное исполнение оборудования подстанции. - Конструкция и принцип работы силовых трансформаторов. - Устройство и принцип работы установок дегазации масла, вакуумных насосов, газовой защиты. - Приемы верхолазных работ при ремонте и профилактике оборудования подстанции. - Элементарные сведения по электротехнике. - Правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей. - Нормы испытаний и измерений оборудования электрических сетей в части закрепленного оборудования. - Схемы распределительных сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности. - Принципы работы устройств защиты от перенапряжений оборудования подстанции и требования к их работе. - Тепловой режим работы оборудования подстанций. - Устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения. - Правила производства работ с применением растворителей и эмалей, смазок. - Правила эксплуатации сложных грузоподъемных механизмов, такелажной оснастки, сроки и методы их испытаний. - Правила трудового распорядка. - Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок. - Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. |  |  |
|  | Задача 2: Диагностика и устранение неисправностей работ оборудования | Умения: |  |  |
|  |  | - Подготовка рабочего места. - Соблюдение мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ. - Проверка отсутствия напряжения при допуске бригады к ремонту. - Проведение целевых инструктажей по охране труда членам бригады. - Организация выполнения работ членами бригады. - Устранение нарушений требований охраны труда членами бригады. - Приостановление работ в случаях невозможности выполнения работ. - Ведение технической документации по выполняемым работам. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | - Методические и нормативно-технические материалы по управлению качеством продукции. - Технологические процессы и режимы производства. - Технические и экономические требования к сырью, материалам, полуфабрикатам, комплектующим изделиям и готовой продукции. - Стандарты, технические условия, нормативы качественных показателей, технологические инструкции, системы, средства и методы технического контроля производства в организации. - Правила приемки и хранения готовой продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, методы отбора проб. - Виды производственного брака, методы его предупреждения и устранения. - Правила проведения испытаний и приемки продукции. - Порядок оформления технической документации, удостоверяющей качество продукции (работ, услуг). |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Ответственность, нацеленность на результат, организаторские способности, умение работать в команде, высокая адаптивность. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 уровень ОРК | Главный инженер |  |  |
|  | 6 уровень ОРК | Инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих | 40. Мастер участка |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Техническое и профессиональное образование (ТиПО) (5 уровень МСКО) | Специальность: Электроснабжение (по отраслям) |  | Квалификация: Прикладной бакалавр |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «ТЕХНИК-ЭНЕРГЕТИК ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» |  |  |  |  |
| Код: | 3121-2-010 |  |  |  |
| Код группы: | 3121-2 |  |  |  |
| Профессия: | Техник-энергетик по распределению электроэнергии |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 уровень ОРК |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Инженерно-техническое и документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ПС |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Организация и выполнение работ по обслуживанию оборудования ПС. - Ведение технической документации по обслуживанию и ремонту оборудования ПС. |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация и выполнение работ по обслуживанию оборудования ПС | Задача 1: Разработка, монтаж и внедрение новой техники, проектов, схем и обработка полученных результатов | Умения: |  |  |
|  |  | - Внедрение новой техники и прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений. - Разработка проектов и простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам. - Проведение экспериментов и испытаний, подключение приборов, регистрация необходимых характеристик, параметров и обработка полученных результатов. - Подключение приборов, регистрация необходимых характеристик, параметров и обработка полученных результатов. - Использование в работе современных технических средств. - Наладка, настройка, регулировка и проверка оборудования и систем, контроль за его исправным состоянием. - Снятие показаний с приборов учета или проведение замеров с помощью средств измерения. - Выполнение технических расчетов и предоставление данных замеров и результатов осмотров. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части оборудования. - Методы планирования, организация и технология ремонта оборудования ПС. - Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей. - Технические характеристики, конструктивные особенности, правила технической эксплуатации оборудования ПС. |  |  |
| Трудовая функция 2: Ведение технической документации по обслуживанию и ремонту оборудования ПС | Задача 2: Сбор, подготовка, оформление и обработка технической документации по обслуживанию и ремонту оборудования ПС | Умения: |  |  |
|  |  | - Разработка программ, инструкций и другой технической документации. - Внесение необходимых изменений и исправлений в техническую документацию в соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы. - Систематизация, обработка и подготовка данных для составления отчетов о работе. - Составление описания проводимых работ, необходимых спецификации, диаграмм, таблиц, графиков и другой технической документации. - Сбор, обработка и накопление исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. - Подготовка итоговых и промежуточных таблиц, диаграмм, графиков по учитываемым, планируемым и анализируемым показателям, сводной технической и статистической отчетности. - Подготовка справочной информации о ходе выполнения утвержденных планов и графиков. - Принятие, обработка, регистрация и обеспечение учета и хранения поступающей документации. - Оформление протоколов, актов, отчетов, заключений. - Оформление плановой и отчетной документации. - Формирование заявок на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования ПС. - Ведение учета прохождения документов и контроль сроков исполнения. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | - Методические и нормативные документы по обслуживанию оборудования ПС. - Порядок составления заявок на оборудование, запасные части, инструменты, материалы. - Порядок разработки и оформления технической документации. - Правила трудового распорядка. - Требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на оборудование ПС. - Номенклатура документации в части сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ПС в соответствии с нормативными документами, и правила ее оформления. |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Нацеленность на результат, организаторские способности, ответственность, умение расставлять приоритеты, умение работать в команде, организованность, внимательность, стойкость в стрессовых ситуация |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 уровень ОРК | Инженер |  |  |
|  | 5 уровень ОРК | Мастер участка (цеха) |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Не представлен в ЕТКС/КС | - |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Техническое и профессиональное образование (ТиПО) (4 уровень МСКО) | Специальность: Электроснабжение (по отраслям)/ Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) |  | Квалификация: Техник-электрик |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ» |  |  |  |  |
| Код: | 7413-2-021 |  |  |  |
| Код группы: | 7413-2 |  |  |  |
| Профессия: | Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 уровень ОРК |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования РЭС |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Техническое обслуживание электрооборудования РЭС. |  |  |
| Трудовая функция 1: Техническое обслуживание электрооборудования РЭС | Задача 1: Осмотр, контроль и устранение дефектов электрооборудования РЭС | Умение: |  |  |
|  |  | Разряд 3 (ОРК 3) - Оперативное обслуживание электрооборудования РЭС под руководством электромонтера более высокой квалификации распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35 кВ III степени сложности. - Прием и согласование заявок на вывод оборудования в ремонт, включение его в работу, вывод из работы или в резерв. - Сбор и передача оперативной информации о работе подразделений района электросетей. Разряд 4 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Оперативное обслуживание электрооборудования РЭС под руководством электромонтера более высокой квалификации распределительных сетей II степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35-110 кВ II степени сложности и распределительных сетей I степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35-110 кВ I, II и III степени. Разряд 5 (ОРК 3) в дополнении к разряду 4 (ОРК 3) - Оперативное обслуживание электрооборудования распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35 кВ III степени сложности - Обеспечение надежного и экономичного ведения режима работы обслуживаемого электрооборудования. - Обеспечение нормального уровня напряжения у потребителей. - Прием и согласование заявок на вывод оборудования в ремонт, включение его в работу, вывод из работы или в резерв. - Переключения в распределительных устройствах и осмотр оборудования при нахождении диспетчерского пункта на ПС. - Контроль работы по устранению дефектов на оборудовании оперативной связи. - Подготовка и прием рабочих мест - Допуск рабочих к работе при проведении работ на ПС. - Сбор и передача оперативной информации о работе подразделений РЭС. - Руководство ликвидацией аварийных ситуаций. Разряд 6 (ОРК 3) в дополнении к разряду 5 (ОРК 3) - Оперативное обслуживание электрооборудования распределительных сетей II степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II степени сложности и распределительных сетей I степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ II и III степени сложности. Разряд 7 (ОРК 3) в дополнении к разряду 6 (ОРК 3) - Оперативное обслуживание электрооборудования распределительных сетей I степени сложности совместно с ПС напряжением 35-110 кВ I степени сложности. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | Разряд 3-7 (ОРК 3) - Назначение и устройство оборудования распределительных сетей и подстанций. - Действующие указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС. - Электрическая схема РЭС. - Схемы оперативного тока и блокировки обслуживаемых ПС. - Эксплуатационные характеристики основного оборудования РЭС. - Назначение и зоны действия релейных защит и автоматических устройств. - Технико-экономические показатели работы РЭС. |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Коммуникабельность, дисциплинированность, внимательность, организованность, активность. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 уровень ОРК | Мастер участка (цеха) |  |  |
|  | 4 уровень ОРК | Техник-энергетик |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | ЕТКС, выпуск 9 | Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Техническое и профессиональное образование (ТиПО) (3 уровень МСКО) | Специальность: Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) |  | Квалификация: Электромонтер |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ» |  |  |  |  |
| Код: | 7413-2-018 |  |  |  |
| Код группы: | 7413-2 |  |  |  |
| Профессия: | Электромонтер по обслуживанию подстанции |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 уровень ОРК |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание и ремонт оборудования подстанции |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Профилактические и ремонтные работы оборудования ПС. |  |  |
| Трудовая функция 1: Профилактические и ремонтные работы оборудования ПС | Задача 1: Выявление и устранение неисправностей оборудования ПС | Умения: |  |  |
|  |  | Разряд 3 (ОРК 3) - Обеспечение установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметра. - Выполнение режимных оперативных переключений в распределительных устройствах подстанции напряжение 35 кВ III степени сложности. - Выполнение оперативных переключений при ликвидации аварий напряжение 35 кВ III степени сложности. - Выполнение небольших по объему и кратковременных работ по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации закрытых и открытых распределительных устройств подстанции. - Ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжение 35 кВ III степени сложности. - Наблюдение за работающими бригадами и приемка рабочих мест при производстве работ на ПС. - Определение параметров аккумуляторных батарей. - Ведение оперативной и технической документации. Разряд 4 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Выполнение режимных оперативных переключений в распределительных устройствах подстанции напряжение 154, 110, 35 кВ II степени сложности. - Выполнение оперативных переключений при ликвидации аварий напряжение 154, 110, 35 кВ II степени сложности. - Ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжение 154, 110, 35 кВ II степени сложности. Разряд 5 (ОРК 3) в дополнении к разряду 4 (ОРК 3) - Выполнение режимных оперативных переключений в распределительных устройствах подстанции напряжение 220 кВ II степени сложности и напряжение 154, 110, 35 кВ I степени сложности. - Выполнение оперативных переключений при ликвидации аварий напряжение 220 кВ II степени сложности и напряжение 154, 110, 35 кВ I степени сложности. - Ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжением 220 кВ II степени сложности и напряжение 154, 110, 35 кВ I степени сложности. Разряд 6 (ОРК 3) в дополнении к разряду 5 (ОРК 3) - Выполнение режимных оперативных переключений в распределительных устройствах подстанции напряжение 330 кВ и 220 кВ I степени сложности и постоянного тока до 800 кВ. - Выполнение оперативных переключений при ликвидации аварий напряжение 330 кВ и 220 кВ I степени сложности и постоянного тока до 800 кВ. - Ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжение 330 кВ и 220 кВ I степени сложности и постоянного тока до 800 Кв. Разряд 7 (ОРК 3) в дополнении к разряду 6 (ОРК 3) - Выполнение режимных оперативных переключений в распределительных устройствах подстанции напряжение 400, 500, 750 кВ и постоянного тока свыше 800 кВ. - Выполнение оперативных переключений при ликвидации аварий напряжение 400, 500, 750 кВ и постоянного тока свыше 800 кВ. - Ремонт осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей напряжение 400, 500, 750 кВ и постоянного тока свыше 800 кВ Подготовка рабочих мест, допуск бригад к работе. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | Разряд 3-7 (ОРК 3) - Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. - Схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки. - Принципы действия релейных защит и автоматики, их зоны действия. - Принципы действия и правила обслуживания устройств телемеханики. - Сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанции. - Виды связи, установленные на подстанции и правила их использования. |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Коммуникабельность, дисциплинированность, внимательность, организованность, активность. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 уровень ОРК | Мастер участка (цеха) |  |  |
|  | 4 уровень ОРК | Техник-энергетик |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | ЕТКС, выпуск 9 | Электромонтер по обслуживанию подстанции |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Техническое и профессиональное образование (ТиПО) (3 уровень МСКО) | Специальность: Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) |  | Квалификация: Электромонтер (всех наименований) |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ» |  |  |  |  |
| Код: | 7412-4-066 |  |  |  |
| Код группы: | 7412-4 |  |  |  |
| Профессия: | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 уровень ОРК |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание оборудования распределительных устройств |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Оценка состояния и выполнение ремонтных работ электрооборудования и устройств станций и ПС. - Обеспечение бесперебойной работы оборудования РУ электростанций и ПС. |  |  |
| Трудовая функция 1: Оценка состояния и выполнение ремонтных работ электрооборудования и устройств станций и ПС | Задача 1: Вспомогательные работы при ремонте и техническом осмотре оборудования РУ станций и ПС | Умения: |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 3) - Проведение слесарной обработки деталей по 12-14 квалитетам (5-7 классам точности). - Изготовление простых металлических и изоляционных конструкций. - Очистка, промывка и протирка демонтированных и сборочных деталей оборудования. - Очистка контактов и контактных поверхностей. - Подача на рабочее место, подготовка к работе и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов. - Зачистка поверхностей для лужения и пайки. - Разборка, ремонт и сборка оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ, вводов - до 35 кВ, масляных и сухих силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВ-А напряжением до 10 кВ со сменой обмоток. - Разборка, ремонт и сборка несложных узлов и деталей электродвигателей, электроаппаратов и электроприборов. - Монтаж простой осветительной арматуры и небольших прожекторов. - Монтаж, демонтаж, ремонт распределительных коробок, предохранительных щитов. - Проверка и ремонт простой пускорегулирующей аппаратуры. - Несложные такелажные работы под руководством электрослесаря более высокой квалификации. - Окрасочные работы. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 3) - Общие сведения о назначении оборудования РУ, трансформаторов силовых, сварочных и измерительных, низковольтных и высоковольтных вводов электродвигателей постоянного и переменного тока, электроаппаратуры и электроприборов. - Принцип действия оборудования РУ, трансформаторов силовых, сварочных и измерительных, низковольтных и высоковольтных вводов электродвигателей постоянного и переменного тока, электроаппаратуры и электроприборов. - Назначение и устройство слесарного, монтерского и мерительного инструмента, приспособлений и защитных средств. - Правила выполнения работ при техническом осмотре и ремонте оборудования РУ. - Правила выполнения работ при разборке, сборке и армировании вводов для силовых и измерительных трансформаторов. - Общие требования к грузоподъемным механизмам, сигнализации при работе с кранами. - Основные виды электроматериалов, их свойства и назначение. |  |  |
|  | Задача 2: Проверка и капитальный ремонт электрооборудования закрытых РУ | Умения: |  |  |
|  |  | Разряд 3 (ОРК 3) в дополнении к разряду 2 (ОРК 3) - Разборка, ремонт и сборка электрооборудования закрытых РУ напряжением до 10 кВ. - Капитальный ремонт без смены обмоток, технического осмотра трансформаторов общего назначения с устройством ПБВ (переключение без возбуждения) мощностью до 10 тыс. кВ·А напряжением до 35 кВ. - Капитальный ремонт со сменой обмоток трансформаторов с устройством ПБВ напряжением до 10 кВ. - Разборка, сборка, армировка, испытания на герметичность вводов напряжением до 35 кВ. - Лужение и пайка наконечников, работа с паяльной лампой. - Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности). - Проведение ремонта, пропитки, вакуум-сушки бакелитовых изделий. - Подбор токоведущих штырей по току и фарфоровому изолятору. - Дегазация масла, восстановление цеолита, осушка масла цеолитами. - Обслуживание вакуумных насосов и компрессоров. - Такелажные работы при помощи простых средств механизации. - Замена подшипников качения и скольжения, ревизия электродвигателей, выполнение работ по разборке, ремонту, сборке и наладке электрических приборов, электромагнитной, магнитоэлектрической и электродинамических систем. - Проверка и измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов, выводов и вводов кабелей мегомметром напряжением свыше 2500 В. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | Разряд 3 (ОРК 3) в дополнении к разряду 2 (ОРК 3) - Принципиальные схемы первичной коммутации и условные обозначения электрооборудования. - Конструкцию распределительных устройств электростанций и ПС. - Конструкцию и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов. - Правила производства работ с применением растворителей и эмалей, глетоглицериновых замазок. - Нормы испытательных напряжений для вводов напряжением до 35 кВ. - Приемы верхолазных работ при ремонте и профилактике оборудования и соединительных шин, открытых РУ. - Устройство и принцип работы технологических установок по дегазации масла, вакуумных насосов, газовой защиты. - Признаки повреждений вводов и способы их устранения. - Общие сведения по электротехнике. |  |  |
|  | Задача 3: Осмотр, наладка и ремонт электрооборудования открытых и закрытых РУ | Умения: |  |  |
|  |  | Разряд 4 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Ремонт с частичной заменой элементов оборудования. - Регулирование и наладка электрооборудования открытых и закрытых РУ напряжением до 35 кВ. - Ремонт без смены обмоток и техническое обслуживание силовых трансформаторов общего назначения с устройством ПБВ напряжением 35 кВ любой мощности и напряжением 110 кВ мощностью до 40 тыс. кВ·А. - Ремонт и техническое обслуживание измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ. - Ремонт и техническое обслуживание специальных сухих и масляных трансформаторов мощностью до 6,3 тыс. кВ·А напряжением до 35 кВ. - Капитальный ремонт со сменой обмоток трансформаторов с устройством ПБВ напряжением до 35 кВ различной мощности с применением электрического, пневматического и мерительного инструмента. - Разборка, замена неисправных деталей, армировку, вакуум-сушка, заливку трансформаторным маслом негерметичных маслонаполненных вводов напряжением до 110 кВ. - Осушка и чистка трансформаторного масла на цеолитовой установке. - Слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам (2-3 классам точности) с подгонкой и доводкой - Ремонт и техническое обслуживание вводов и внутренней изоляции выключателей. - Ремонт подвижных и неподвижных контактов и дугогасительных устройств. - Проверка состояния и устранение дефектов приводов выключателей. - Ремонт крышек, баков, подъемных, выхлопных устройств, воздухосборников и предохранительных клапанов. - Ремонт реакторов, дугогасящих катушек, силовых трансформаторов без вскрытия активной части напряжением до 110 кВ. - Проверка и отбраковка изоляторов, разъединителей. - Ремонт компрессорных установок. - Подбор необходимых такелажных оснасток и работ с помощью грузоподъемных машин, механизмов и специальных приспособлений. - Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением до 35 кВ. - Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевых заделок в кабельных линиях напряжением от 10 до 35 кВ. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | Разряд 4 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Порядок проведения профилактических ремонтных работ на действующем оборудовании и аппаратуре РУ. - Элементы конструкции закрытых и открытых РУ напряжением до 110 кВ. - Минимальные допускаемые расстояния между оборудованием. - Правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и ПС. - Конструкцию и принцип работы обслуживаемых трансформаторов. - Технологическую последовательность операций по ремонту. - Устройство и принцип действия вакуум-сушильной печи, вакуум-насосов, компрессорной и цеолитовой установок, токоограничивающего реактора. - Устройство и принцип действия переключающих устройств типа РПН с токоограничивающими реакторами, переключателей ПБВ всех типов. - Основные сведения о схемах вторичных цепей. - Методы проведения испытаний оборудования и компрессорных установок. - Правила вывода оборудования в ремонт и допуска к работам на электроустановках. - Правила ведения верхолазных работ и работ под напряжением. - Способы и сроки испытания такелажных средств, защитных устройств и изолирующих приспособлений. - Основы электротехники и механики. |  |  |
| Трудовая функция 2: Обеспечение бесперебойной работы оборудования РУ электростанций и ПС | Задача 1: Демонтаж, ремонт, монтаж, регулировка и наладка электрооборудования РУ | Умения: |  |  |
|  |  | Разряд 5 (ОРК 3) в дополнении к разряду 4 (ОРК 3) - Ремонт с частичной или полной заменой изоляции и уплотнений вводов напряжением 110-220 кВ. - Реконструкция масляных и воздушных выключателей по чертежам и эскизам. - Капитальный ремонт силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ различных типов и мощностей. - Слесарная обработка деталей по 6-7 квалитетам (1-2 классам точности) с подгонкой и доводкой. - Изготовление шаблонов и приспособлений. - Выполнение работ по чертежам и эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специального инструмента и аппаратуры. - Регулирование и ремонт сложного и специального инструмента и приспособлений. - Такелажные работы по перемещению, разборке и установке особо сложных и ответственных узлов, деталей и элементов оборудования. - Определение неисправностей и дефектов оборудования и их устранение. - Выполнение демонтажа, сложного ремонта и сборки механических и электрических частей приборов всех систем и назначений. Разряд 6 (ОРК 3) в дополнении к разряду 5 (ОРК 3) - Особо сложные и ответственные работы по ремонту и реконструкции оборудования РУ электростанций и ПС напряжением до 500 кВ с частичной или полной заменой элементов. - Ремонт измерительных, силовых трансформаторов и автотрансформаторов различных типов и мощностей с применением сложного инструмента, специальных ремонтно-монтажных приспособлений, точных средств измерений и защитных средств. - Ремонт высоковольтных вводов различной конструкции напряжением 220 кВ и выше. - Обслуживание и ремонт техно-логических установок по дегазации и азотированию масел, осушке воздуха и вымораживанию паров влаги. - Организация работ по разборке, ремонту и сборке оборудования и его наладке. - Наладка ремонтных приспособлений и такелажных средств. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | Разряд 5 (ОРК 3) в дополнении к разряду 4 (ОРК 3) - Принцип работы и конструкция оборудования и аппаратуры РУ напряжением до 220 кВ. - Устройство вводов, силовых и измерительных трансформаторов, трансформаторов специального назначения - печных, тяговых и т.п. мощностью до 250 тыс. кВ·А с классом изоляции 110 кВ. - Технические характеристики ремонтируемого оборудования. - Схема масляного хозяйства обслуживаемого участка. - Нормы и объемы испытаний ремонтируемого электротехнического оборудования. - Правила чтения сложных чертежей, схем и эскизов. - Организация ремонтных, такелажных и верхолазных работ Разряд 6 (ОРК 3) в дополнении к разряду 5 (ОРК 3) - Правила приемки в эксплуатацию и принцип работы измерительных и силовых трансформаторов. - Конструкция, классификация и основные параметры высоковольтных вводов на любое напряжение для электрических аппаратов и устройств постоянного и переменного тока. - Признаки повреждения отдельных элементов распределительных устройств, магнитопроводов, обмоток, переключающих устройств, силовых и измерительных трансформаторов, высоковольтных вводов, выключателей, разъединителей, воздухоподготовительных установок и их деталей. - Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств. - Приспособления грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования. |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Коммуникабельность, дисциплинированность, внимательность, организованность, активность. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 уровень ОРК | Мастер участка (цеха) |  |  |
|  | 4 уровень ОРК | Техник-энергетик |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | ЕТКС, выпуск 9 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Технические и профессиональное образование (3 уровень МСКО) | Специальность: Электроснабжение (по отраслям) |  | Квалификация: Электрослесарь по ремонту электрооборудования распределительных устройств |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ ПОДСТАНЦИЙ» |  |  |  |  |
| Код: | 7413-2-010 |  |  |  |
| Код группы: | 7413-2 |  |  |  |
| Профессия: | Электромонтер оперативно-выездной бригады подстанций |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 уровень ОРК |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание оборудования подстанции |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования. |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования | Задача 1: Подготовка, осмотр, надзор и устранение неисправностей работ оборудования подстанции | Умения: |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 3) - Обслуживание оборудования подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации. - Выполнение режимных оперативных переключениях и в оперативных переключениях при ликвидации аварий в распределительных устройствах. - Подготовка рабочих мест при работах на подстанциях. - Осмотр оборудования подстанций. - Выполнение небольших по объему работ при снятом напряжении по переключению ответвлений на силовых трансформаторах, зачистке и подтяжке контактов. - Измерение параметров аккумуляторных батарей. - Ведение технической документации. Разряд 3 (ОРК 3) в дополнении к разряду 2 (ОРК 3) - Обслуживание оборудования подстанции напряжением 110, 35 кВ I и II степени сложности. Разряд 4 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Обслуживание оборудования подстанций с обеспечением установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности. - Выполнение небольших работ по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации закрытых и открытых распределительных устройств подстанций. - Определение параметров аккумуляторных батарей. Разряд 5 (ОРК 3) в дополнении к разряду 4 (ОРК 3) - Обслуживание оборудования подстанций с обеспечением установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам подстанции напряжением 35 кВ III степени сложности. Разряд 6 (ОРК 3) в дополнении к разряду 5 (ОРК 3) - Обслуживание оборудования подстанций с обеспечением установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам подстанции напряжением 110. 35 кВ I степени сложности. |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | Разряд 2-3 (ОРК 3) - Принцип действия обслуживаемого оборудования подстанций. - Схемы первичных соединений и собственных нужд подстанций. - Правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и телеуправления, виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине и правила их использования. - Элементарные сведения по электротехнике. Разряд 4-6 (ОРК 3) в дополнении к разряду 2-3 (ОРК 3) - Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. - Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки всех обслуживаемых подстанций. - Принцип и зоны действия релейных защит. - Принцип действия и правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики, наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. - Сроки испытаний защитных средств и приспособлений. - Виды связи, установленные на подстанциях и оперативной автомашине, и правила их использования. |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Коммуникабельность, дисциплинированность, внимательность, организованность, активность. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 уровень ОРК | Мастер участка (цеха) |  |  |
|  | 4 уровень ОРК | Техник-энергетик |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | ЕТКС, выпуск 9 | Электромонтер оперативно-выездной бригады (ОВБ) подстанций |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Технические и профессиональное образование (3уровень МСКО) | Специальность: Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам) |  | Квалификация: Электромонтер |
| - Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Разработано: | Организация: ТОО «BPDExperts» Руководитель проектов: А.Оразбек - Директор Контактные данные: BPDExperts@gmail.com, +7(7172) 570009 |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | - ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» Р.Спанов, +7(7172) 689651 - ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Н.Радостовец, +7(7172) 689601 - ОЮЛ в форме Ассоциации «Палата энергоаудиторов, энергоменеджеров и энергоэкспертов РК» М.Есекин, +7(7212) 414709 АО «Самрук-Энерго» М.Улданов, +7(7172) 553100 |  |  |  |
| Актуализация | Рабочая группа по разработке отраслевой рамки квалификации и профессиональных стандартов в сфере электроэнергетики при Министерстве энергетики Республики Казахстан созданная на основании приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 мая 2022 года № 195 |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 2, 2023 год |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2026 |  |  |  |