| Приложение № 13 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 28.07.2023г. № 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Мастер сухого строительства (рабочая квалификация)» (ранее «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глоссарий: 1) квалификация – степень готовности работника к качественному выполнению конкретных трудовых функций; 2) уровень квалификации – совокупность требований к уровню подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности; 3) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда; 4) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 5) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, требующих определённых знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки и подтверждаемых соответствующими документами об образовании; 6) сухое строительство – это способ строительства и отделки зданий и сооружений с минимальным использованием мокрых процессов, где применяются комплектные системы (потолки, перегородки, облицовки стен и полы), в качестве основных материалов применяются листовые и плитные материалы, а также системы каркасно-обшивных конструкций; 7) каркасно-обшивные конструкции (КОК) – металлические и деревянные каркасы с обшивкой из листовых и плитных материалов; 8) устройство бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов – монтаж листовых и плитных материалов с использованием монтажного клея; 9) монтаж сухих сборных стяжек (оснований пола) – устройство полов с использованием плитных материалов; 10) категории качества поверхностей К1-К4 - уровни качества подготовки поверхности под различные финишные покрытия с применением листовых материалов и строительных смесей. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие сокращения: 1) ОРК – отраслевая рамка квалификаций; 2) ГКЗ – государственный классификатор занятий; 3) ОКЭД - общий классификатор видов экономической деятельности; 4) КОК - каркасно-обшивные конструкции; 5) СИЗ – средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название ПС: | Мастер сухого строительства (рабочая квалификация) |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер ПС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса, и подкласса согласно ОКЭД: | 43- Специализированные строительные работы 43.39.0 - Прочие отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое описание ПС: | Выполнение работ по устройству ограждающих конструкций, ремонту, реконструкции и отделки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Карточки профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий | Мастер сухого строительства (рабочая квалификация) |  |  |  |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Мастер сухого строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Код группы: | 7129-0 Другие строители-отделочники и рабочие родственных занятий, н.в.д.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессия: | Мастер сухого строительства (рабочая квалификация) |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие возможные названия профессии: | Мастер отделочных строительных работ; мастер строитель широкого профиля; техник-строитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Устройство ограждающих конструкций, ремонт, реконструкция и отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с применением комплектных систем сухого строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Основные трудовые функции: |  | 1. Техника безопасности, пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Специализированный инструмент для сухого строительства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Отделка поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Технология шпаклевания поверхностей |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |  |  |  |  |
| 1. Техника безопасности, пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды Трудовая функция 1.1: Ознакомление с требованиями и нормативными актами по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды. | Задача 1: Соблюдение требований нормативных актов по безопасности, охране труда и окружающей среды, санитарных норм. |  | Умения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Выполнение основных требований по технике безопасности, охране труда и окружающей среды, а также использованию инструментов и оборудования 2. Применение норм электробезопасности на производстве 3. Пользование средствами пожарной безопасности 4. Оказание первой медицинской помощи при травматизме, поражении электрическим током |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Права и обязанности работников по соблюдению правил техники безопасности, охране труда и окружающей среды, а также использованию инструментов и оборудования 2. Требований соблюдения норм электробезопасности 3. Требования пожарной безопасности. 4. Правила оказания первичной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Соблюдение требований культуры выполнения производственных работ - уборка рабочего места, мусора и использованных материалов |  | Умения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Подготовка рабочего места до начала и по завершению строительно - монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Требования к правилам подготовки рабочего места. |  |  |  |  |  |
| 1.Техника безопасности, пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды Трудовая функция 1.2: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ). | Задача 1: Подготовка к работе и применение СИЗ, средств пожарной и электробезопасности необходимых для проведения работ по сухому строительству |  | Умения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Проверка СИЗ 2. Пользование СИЗ, средствами пожарной и электробезопасности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Правила проверки СИЗ 2. Назначение и правила пользования СИЗ, средств пожарной и электробезопасности. |  |  |  |  |  |
| 2. Специализированный инструмент для сухого строительства Трудовая функция 2.1: Инструмент, приспособления и инвентарь для монтажа систем сухого строительства | Задача 1: 1. Работа с инструментом, приспособлениями и инвентарем для транспортировки и складирования материалов систем сухого строительства |  | Умения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Проверять работоспособность и исправность инструментов для систем сухого строительства 2. Применять инструмент, приспособления и инвентарь необходимый для транспортировки и складирования материалов систем сухого строительства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря необходимых для транспортировки и складирования материалов систем сухого строительства |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Установка строительных лесов и подмостей (не более 6 метров) в соответствии со специализацией |  | Умения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Устанавливать строительные леса и подмости |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Назначение и правила применения, сборки и установки строительных лесов |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Работа с приборами и приспособлениями для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций |  | Умения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Назначение и правила применения приборов и приспособлений для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Работа с инструментом для монтажа металлических и деревянных каркасов КОК |  | Умения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Применять электрифицированное и ручное оборудование, и инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря необходимых для выполнения работ по подготовке элементов металлических и деревянных каркасов КОК |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5: Работа с инструментом по раскрою, обработки, монтажу и креплению строительных листовых и плитных, тепло- и звукоизоляционных материалов |  | Умения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для раскроя, обработки, монтажа и креплению строительных листовых и плитных, тепло- и звукоизоляционных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Назначение и правила применения электрифицированного и ручного оборудования и инструмента для раскроя, обработки, монтажа и крепления строительных листовых и плитных, тепло- и звукоизоляционных материалов |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6: Работа с инструментом необходимым для изготовления шаблонов, криволинейных и ломаных элементов КОК |  | Умения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и вспомогательным оборудованием необходимым для изготовления шаблонов, криволинейных и ломаных элементов КОК |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Назначение и правила применения электрифицированного и ручного инструмента и вспомогательного оборудования необходимого для изготовления шаблонов, криволинейных и ломаных элементов КОК |  |  |  |  |  |
| 2. Специализированный инструмент для отделочных работ Трудовая функция 2.2: Инструмент и приспособления для шпаклевочных работ | Задача 1: Работа с инструментом для выполнения отделочных работ по подготовке поверхностей, приготовлению сухих смесей, заделке стыков, сплошному шпаклеванию, установке защитных элементов и шлифовке поверхностей |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Применять электрифицированный, ручной инструмент и для выполнения отделочных работ по подготовке поверхностей, приготовлению сухих смесей, заделке стыков, мест сопряжений, установке защитных элементов (уголков, лент, профилей) и шлифовке поверхностей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Назначение и правила применения электрифицированного и ручного инструмента для выполнения отделочных работ по подготовке поверхностей, приготовлению сухих смесей, заделке стыков, сплошному шпаклеванию, мест сопряжений, установке защитных элементов (уголков, лент, профилей) и шлифовке поверхностей |  |  |  |  |
| 2. Специализированный инструмент для сухого строительства Трудовая функция 2.3: Оборудование для нанесения шпаклевочных и грунтовочных составов | Задача 1: Техническое обслуживание и работа на оборудовании для нанесения шпаклевочных и грунтовочных составов |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить техническое обслуживание и работать на оборудовании для нанесения грунтовочных и шпаклевочных составов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для приготовления и нанесения шпаклевочных составов |  |  |  |  |
| 2. Специализированный инструмент для сухого строительства Трудовая функция 2.4: Инструмент и приспособления для устройства сборных стяжек | Задача 1: Работа с инструментом для устройства сухих сборных стяжек (оснований пола) |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Применять электрифицированный и ручной инструмент для выполнения работ по устройству сухих сборных стяжек (оснований пола) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3 уровень по ОРК (2-6 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Назначение и правила применения электрифицированного и ручного инструмента для выполнения работ по устройству сухих сборных стяжек (оснований пола) |  |  |  |  |
| 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов Трудовая функция 3.1: Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК | Задача 1: 1. Подготовка площадки для проведения работ по устройству КОК |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Транспортировать и складировать материалы для монтажа каркасов КОК |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений в пределах рабочей зоны. |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Разметка поверхностей помещения(й) для монтажа КОК |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Размечать поверхности 2. Пользоваться установленной технической документацией |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций 2. Правила чтения рабочих чертежей |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Подготовка элементов металлических и деревянных каркасов КОК |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Резать, гнуть различные виды профилей по размеру 2. Удлинять профили 3. Приклеивать уплотнительную ленту к металлическим профилям 4. Подготавливать элементы металлического и деревянного каркаса необходимой длины |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Правила раскроя, удлинения металлических профилей и деревянных брусков для каркасов 2. Назначение и технические характеристики применяемых элементов КОК |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Осуществлять монтаж металлических и деревянных каркасов конструкций стен, перегородок, облицовок и подвесных потолков в соответствии с чертежами, эскизами, схемами 2. Монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного положения светильников, электроприборов, вентиляции 3. Устанавливать дополнительные элементы каркаса при выполнении сопряжения с инженерными трассами 4. Устанавливать закладные элементы или траверсы для крепления навесного оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Правила и порядок монтажа металлических и деревянных каркасов конструкций стен, перегородок, облицовок и подвесных потолков в соответствии с чертежами, эскизами, схемами 2. Правила установки закладных элементов или траверс для крепления навесного оборудования |  |  |  |  |
|  | Задача 5: Выполнение обрамления проемов |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Осуществлять монтаж металлических и деревянных каркасов, в том числе с проемами различных каркасно-обшивных конструкций 2. Усиливать стойки дверного проема в зависимости от веса дверного полотна |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Правила устройства металлических и деревянных каркасов, в том числе с проемами, различных каркасно-обшивных конструкций |  |  |  |  |
| 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов Трудовая функция 3.2: Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК | Задача 1: Подготовка и раскрой строительных листовых и плитных и тепло- звукоизоляционных материалов к монтажу |  |  | Умения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Транспортировать и складировать строительные листовые и плитные изделия, тепло- и звукоизоляционные материалы 2. Осуществлять разметку и раскрой строительных листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов 3. Вырезать круглые и прямолинейные отверстия для установочных элементов 4. Пользоваться установленной технической документацией |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Правила транспортировки и складирования строительных листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны 2. Правила раскроя строительных листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК |  |  | Умения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Устанавливать и закреплять различные виды тепло- и звукоизоляционных, пароизоляционных материалов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Правила установки и закрепления различных видов тепло- и звукоизоляционных, пароизоляционных материалов |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам |  |  | Умения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Крепить строительные листовые и плитные материалы в проектное положение к каркасу, стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Правила крепления строительных листовых и плитных материалов на металлические и деревянные каркасы |  |  |  |  |
| 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов Трудовая функция 3.3: Заделка стыков между листовыми и плитными материалами КОК | Задача 1: Подготовка поверхностей для выполнения отделочных работ по заделке стыков и мест сопряжений с использованием готовых составов и сухих строительных смесей |  |  | Умения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов согласно своду правил (СП) на изоляционные и отделочные покрытия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Способы подготовки поверхностей под различные виды работ 2. Правила выбора грунтовочных составов в зависимости от типа поверхности основания и условий эксплуатации согласно своду правил(СП) на изоляционные и отделочные покрытия |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей |  |  | Умения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Приготавливать шпаклевочные составы из сухих строительных смесей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей |  |  |  |  |
|  | Задача 3: - Установка защитных элементов (уголков, лент, профилей) |  |  | Умения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Устанавливать защитные элементы (уголки, ленты и профили) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Правила установки защитных элементов (уголков, лент и профилей) |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Заделка стыков и мест сопряжений |  |  | Умения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Наносить шпаклевочные составы при заделке стыков между листовыми и плитными материалами с различными типами кромок, углублений от шурупов 2. Устанавливать армирующие ленты (типа Курт) при заделке стыков между листовыми и плитными материалам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Правила выбора шпаклевочных составов 2. Правила выбора лент для армирования стыков между листовыми и плитными материалами 3. Технология заделки стыков между листовыми и плитными материалами |  |  |  |  |
|  | Задача 5: Шлифовка поверхностей вручную и механизированным способом |  |  | Умения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Шлифовать поверхности вручную и механизированным способом |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Способы и правила выполнения шлифовальных работ 2. Требования к категории качества поверхностей К1-К4 |  |  |  |  |
| 4. Отделка поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов Трудовая функция 4.1: Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит | Задача 1: Разметка поверхностей помещения(й) для определения мест установки перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Осуществлять разметку поверхностей помещения(й) для определения мест установки перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила разметки поверхностей помещения(й) для определения мест установки перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит 2. Правила чтения рабочих чертежей |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Подготовка гипсовых пазогребневых плит к монтажу | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Транспортировать и складировать гипсовые пазогребневые плиты 2. Пользоваться установленной технической документацией 3. Осуществлять разметку и раскрой гипсовых пазогребневых плит |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны 2. Правила раскроя гипсовых пазогребневых плит |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Приготовление растворов из сухих строительных смесей для монтажа перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Приготавливать растворы из сухих строительных смесей для монтажа гипсовых пазогребневых плит |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Технология приготовления растворов из сухих строительных смесей для монтажа гипсовых пазогребневых плит |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством оконных и дверных проемов | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Монтировать конструкции из гипсовых пазогребневых плит: одинарные и двойные перегородки, облицовки - в соответствии с технической документацией: чертежами, эскизами, схемами 2. Соединять конструкции из гипсовых пазогребневых плит со стенами, полом, потолком 3. Устраивать проемы в конструкциях из гипсовых пазогребневых плит 4. Укреплять внешние и внутренние углы конструкций из гипсовых пазогребневых плит |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Условия монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит 2. Порядок монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит 3. Правила крепления конструкций из гипсовых пазогребневых плит к стенам, полу, потолку |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отделка поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов Трудовая функция 4.2: Устройство бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов | Задача 1: Подготовка поверхностей для устройства бескаркасных облицовок | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очищать и грунтовать поверхности перед приклеиванием листовых и плитных материалов согласно своду правил(СП) на изоляционные и отделочные покрытия 2. Выявлять отклонения поверхностей помещения(й) от плоскости |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Способы подготовки поверхностей под устройство бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов 2. Технология провешивания поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Подготовка листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Транспортировать и складировать листовые и плитные изделия 2. Осуществлять разметку и раскрой листовых и плитных материалов 3. Пользоваться установленной технической документацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила транспортировки и складирования строительных листовых и плитных материалов, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны 2. Правила раскроя листовых и плитных материалов 3. Правила чтения рабочих чертежей |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Приклеивание строительных листовых и плитных материалов к поверхностям | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Вырезать круглые и прямолинейные отверстия для установочных элементов 2. Приготавливать монтажные растворы из сухих строительных смесей для приклеивания листовых и плитных материалов к поверхностям 3. Приклеивать листовые и плитные материалы к вертикальным поверхностям помещения(й) и выравнивать их в одной плоскости |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Технология приготовления монтажных растворов 2. Способы бескаркасной облицовки поверхностей помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Заделка стыков между листовыми и плитными материалами | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов 2. Приготавливать шпаклевочные смеси для заделки стыков между строительными листовыми и плитными материалами 3. Устанавливать защитные элементы (уголки, ленты, профили) 4. Осуществлять заделку стыков между строительными листовыми и плитными материалами с использованием армирующих лент 5. Шлифовать поверхности вручную и механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила выбора грунтовочных составов 2. Технология приготовления шпаклевочных растворов 3. Правила установки защитных элементов (уголков, лент и профилей) 4. Технология заделки стыков между листовыми плитными материалами 5. Способы и правила выполнения шлифовальных работ 6. Требования к категории качества поверхностей К1-К4 |  |  |  |  |  |  |
| Основная трудовая функция: 4. Отделка поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов Трудовая функция 4.3: Монтаж сухих сборных стяжек (оснований пола) | Задача 1: Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек (оснований пола) | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Транспортировать и складировать материалы для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) 2. Пользоваться установленной технической документацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) 2. Свойств материалов и комплектующих применяемых для устройства сухих сборных полов |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Разметка поверхностей помещения(й) для устройства сухих сборных стяжек (оснований пола) | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Осуществлять разметку элементов пола, гипсоволокнистых листов или цементно- минеральных плит типа «аквапанель», тепло- и звукоизоляционных материалов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила разметки и раскроя элементов пола, гипсоволокнистых листов или цементно- минеральных плит типа «аквапанель», тепло- и звукоизоляционных материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев оснований пола | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Устанавливать кромочную ленту и укладывать пароизоляционные материалы 2. Засыпать, разравнивать и уплотнять сухую засыпку 3. Укладывать тепло- и звукоизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила укладки вспомогательных и выравнивающих слоев оснований пол |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Раскрой элементов пола, гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных плит типа "аквапанель" | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Осуществлять раскрой элементов пола, гипсоволокнистых листов или цементно- минеральных плит типа «аквапанель», тепло- и звукоизоляционных материалов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила раскроя элементов пола, гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных плит типа «аквапанель», тепло- и звукоизоляционных материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5: Устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, гипсоволокнистых листов или цементно- минеральных плит типа "аквапанель" | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Укладывать и скреплять элементы пола, гипсоволокнистые листы и цементно-минеральные плиты типа «аквапанель» в проектное положение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила устройства и условий монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6: Заделка стыков между элементами сухой сборной стяжки | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Приготавливать шпаклевочные смеси для заделки стыков между элементами сухих сборных стяжек (оснований пола) 2. Осуществлять заделку стыков элементами сухих сборных стяжек |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Технология приготовления шпаклевочных растворов 2. Правила заделки стыков между элементами сухих сборных стяжек (оснований пола) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отделка поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов Трудовая функция 4.4: Ремонт обшивок КОК, оснований пола | Задача 1: Подготовка материалов для выполнения ремонта обшивок из листовых и плитных материалов | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из листовых и плитных материалов 2. Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из листовых и плитных материалов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок и способы их устранения 2. Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Удаление повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из листовых и плитных материалов | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием листовых и плитных материалов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 уровень по ОРК (2-4 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 5. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы Трудовая функция 5.1: Изготовление криволинейных и ломаных элементов КОК | Задача 1: Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов криволинейных и ломаных элементов КОК | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК 2. Пользоваться установленной технической документацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Изготовление шаблонов криволинейных и ломаных элементов КОК | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Рассчитывать и определять конфигурацию шаблона криволинейных и ломаных элементов КОК 2. Изготавливать шаблоны под криволинейные элементы обшивки каркасов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Назначение и способы изготовления шаблонов под криволинейные и ломаные формы КОК |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Изготовление криволинейных и ломаных элементов обшивок | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изгибать гипсокартонные листы и другие строительные листовые и плитные материалы на гипсовой основе сухим, мокрым способом и способом фрезерования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Основы конструирования и технология раскроя и изготовления отдельных элементов нетиповых каркасов КОК сложных геометрических форм 2. Технология изгиба гипсокартонных листов и других строительных листовых и плитных материалов на гипсовой основе 3. Технология изготовления ломаных элементов методом фрезерования из гипсокартонных листов и других строительных листовых и плитных материалов на гипсовой основе |  |  |  |  |  |  |
| 5. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы Трудовая функция 5.2: Монтаж каркасов для КОК сложной геометрической формы | Задача 1: Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической формы | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Транспортировать и складировать материалы для монтажа каркасов КОК 2. Пользоваться установленной технической документацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Разметка поверхностей | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Размечать поверхности помещения(й) под монтаж конструкций сложной геометрической формы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Способы и приемы разметки мест установки КОК сложной геометрической формы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Установка элементов каркаса сложных конструкций | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Выбирать профили для изготовления элементов каркасов сложной геометрической формы 2. Резать, гнуть различные виды профилей по размеру 3. Изготавливать элементы каркасов сложной геометрической формы для арок, карнизов, сводов, многоуровневых потолков, подвесных потолков сводчато-купольного типа 4. Производить расчет узлов сложных конструкций 5. Монтировать криволинейные, ломаные, многоуровневые каркасы в соответствии с проектной документацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Правила раскроя металлических профилей для каркасов 2. Способы крепления профилей каркасов к базовому основанию 3. Способы устройства ниш, фальшколонн, внутренних куполов и сводов из листовых материалов 4. Способы соединения профилей каркасов сложной геометрической формы 5. Способы изготовления каркасов КОК сложной геометрической формы |  |  |  |  |  |  |
| 5. Устройство к аркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы Трудовая функция 5.3: Обшивка каркасов КОК сложной геометрической формы строительными листовыми и плитными материалами, криволинейными и ломаными элементами | Задача 1: Установка в проектное положение элементов обшивки сложной геометрической формы | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изгибать гипсокартонные листы и другие строительные листовые и плитные материалы на гипсовой основе сухим, мокрым способом и способом фрезерования 2. Изгибать цементно-минеральные плиты типа «аквапанель», производить их рациональный раскрой 3. Пользоваться установленной технической документацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Способы изгиба листовых материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Крепление на каркас подготовленных криволинейных и ломаных элементов из строительных листовых и плитных материалов | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Крепить элементы обшивки к каркасам сложной геометрической формы 2. Производить расчеты надежности крепления конструкций с дополнительными архитектурными и декоративными элементами, осуществлять их крепление |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (4-6 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Способы крепления к каркасу элементов криволинейных и ломаных форм 2. Правила крепления листовых материалов и декоративных элементов к каркасам 3. Методы расчета надежности крепления конструкций с дополнительными архитектурными и декоративными элементами |  |  |  |  |  |  |
| 6. Технология шпаклевания поверхностей Трудовая функция 6.1: Шпаклевание поверхностей листовых и плитных материалов вручную и механизированным способом | Задача 1: Грунтование поверхностей вручную и механизированным способом | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Наносить на поверхность грунтовочные составы вручную и механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Виды и основные свойства грунтовочных составов 2. Правила нанесения грунтовочных составов механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Приготовление шпаклевочных составов для финишного выравнивания поверхностей | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Выбирать шпаклевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия 2. Приготавливать шпаклевочные составы для финишного выравнивания поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Типы и основные свойства шпаклевочных составов для финишного выравнивания 2. Правила приготовления и технология применения шпаклевочных составов для финишного выравнивания поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Нанесение шпаклевочных составов на поверхности вручную и механизированным способом | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Наносить шпаклевочные составы на поверхность вручную и механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Способы и правила нанесения шпаклевочных составов на поверхность вручную и механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Разравнивание шпаклевочного состава в соответствии с требованием к категории качества поверхностей К1-К4 | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разравнивать шпаклевочные составы в соответствии с требованиями к категории качества поверхностей К1-К4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Требования к категории качества поверхностей К1-К4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5: Шлифовка поверхностей вручную и механизированным способом | Умения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шлифовать поверхности вручную и механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 уровень по ОРК (2-5 разряд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Способы и правила выполнения шлифовальных работ 2. Требования к категории качества поверхностей К1-К4 |  |  |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Организованность. Обучаемость. Дисциплинированность. Внимательность. Аккуратность. Ответственность. |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 | Бригадир |  |  |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | ЕТКС (выпуск 3), утверждённый приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 июня 2019 года №388. |  |  |  |  | Монтажник каркасно-обшивных конструкций 2-6 разряды. |  |  |
| Связь с системой уровень образования и квалификации | Уровень образования: среднее образование и техническое и профессиональное образование (повышенный уровень) или общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) |  |  |  | Специальность: 07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |  |  | Квалификация: Мастер сухого строительства. Мастер общестроительных работ. Мастер строительно-отделочных работ. |
| - Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализировано: | ТОО «Кнауф Гипс Капчагай. Предприятие с участием ДЭГ»: Руководитель учебного центра Сотников О.А. sotnikov.oleg@knauf.kz Менеджер по образовательным проектам Базавлюк Д.А. bazavliuk.d@knauf.kg Заместитель директора по учебной работе Алматинского многопрофильного колледжа Айтжанов Т. Е. aitzhanov.talgat@mail.ru. Координатор проекта: С.Ж. Курмангожина Контактные данные: snip.07@mail.ru, тел: 8 705 120 2139. |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза представлена: | НАО «Рудненский индустриальный институт» № 01-05/92 от 05.02.2023 г. ТОО «Международная образовательная корпорация» № 02/390 от 19.04.2023 г. НАО «Кызылординский университет имени Коркыт ата» №15-32-03/1031 от 21.04.2023 г. Акимат области Жетысу№ 03-34/Д-3406 от 26.04.2023 г. Акимат Туркестанской области № 36-07-02/2726 от 26.04.2023 г. Акимат области Абай № 579/24-4120 от 27.04.2023 г. ОИПЮЛ «Ассоциация управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак» № 1-45 от 28.04.2023 г. Акимат Актюбинской области № 01-05-10/750 от 28.04.2023 г. НАО «Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова» №03.13.11-11/1908 от 03.05.2023 г. СРО «Республиканский союз проектировщиков Казахстана» № 1-134 от 05.05.2023 г. ТОО «BI Group»; ТОО БК-СТРОЙ (протоколы). ГКП ПХВ «Астана су арнасы» №12-1/3670 от 10.05.2023 года. Акимата Алматинской области №26/Д-3740 от 03.05.2023 года. АО «Казахский центр модернизации и развития ЖКХ»№14-04/347 от 05.05.2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 2, 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |