| Приложение № 13 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 30.12.2022г. № 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт «Производство кабельной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Ка́бель (нем. Kabel или нидерл. kabel из фр. câble, от лат. сарulum «аркан») — конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), или оптических волокон, заключённых в оболочку. Кроме жил и изоляции кабель может содержать экран, сердечник, заполнитель, стальную или проволочную броню, металлическую оболочку, внешнюю оболочку. Каждый конструктивный элемент нужен для работоспособности кабеля в определённых условиях среды. Экструдер (от лат. extrudo «выталкиваю») – машина для размягчения (пластикации) материалов и придания им формы путём продавливания через профилирующий инструмент (т. н. экструзионную головку), сечение которого соответствует конфигурации изделия. Вулканизация – технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизирующим реагентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку. Заготовка – это предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхностей и (или) материала изготовляют деталь. Заготовительное производство является неотъемлемой начальной фазой любого машиностроительного производства. Квалитет – (немецкое Qualitat, от латинского qualitas - качество), характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков. В машиностроении установлено 19 квалитетов; первые 6 квалитетов применяются для калибров и других особо точных изделий. Брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление. Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Паспорт профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название профессионального стандарта |  |  | Производство кабельной продукции |  |  |  |  |  |
| Номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД |  |  | С. Обрабатывающая промышленность 27 Производство электрического оборудования 27.3 Производство электропроводки и электромонтажных устройств 27.31 Производство волоконно-оптических кабелей 27.31.0. Производство волоконно-оптических кабелей |  |  |  |  |  |
| Краткое описание профессионального стандарта |  |  | Производство кабельной продукции. Сопровождение процесса производства кабеля посредством поэтапного волочения и протяжки заготовки, наложения изоляции оболочки, разбухтовки и отгрузки изготовленной продукции. |  |  |  |  |  |
| 2.Карточки профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий |  |  | Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной |  |  |  |  | 2-3 уровень ОРК |
|  |  |  | Скрутчик-изолировщик жил и кабеля |  |  |  |  | 2-3 уровень ОРК |
|  |  |  | Специалист в области производства кабелей (технолог) |  |  |  |  | 5 уровень ОРК |
|  |  |  | Инженер по производству кабельной продукции |  |  |  |  | 6 уровень ОРК |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код профессии | 8141-1-017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код группы | 8141-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессия | Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8141-1-018 Прессовщик-вулканизаторщик 8141-1-019 Прессовщик-выдувщик целлулоидных изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности | Опрессовка кабелей и проводов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции | Обязательные трудовые функции |  |  | 1. Проведение подготовительных работ по опрессовке кабелей и проводов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Выполнение работы по опрессовке кабелей и проводов согласно технологическому процессу. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Контроль качества выполненной работы по опрессовке кабелей и проводов. |  |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции |  |  | - |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по опрессовке кабелей и проводов | Задача 1: Подготовка к рабочему процессу по опрессовке кабелей и проводов |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3-4 разряд) - Установка и смена дорна и матрицы, подкатки и установки приемных и отдающих барабанов. - Заправка жил и проводов в узлы экструдера. - Центровка жил по изоляции. - Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. - Использование средств индивидуальной и коллективной защиты; - Использование средств пожаротушения - Применение правил оказания первой медицинской помощи. - Подбор и установка червяка в зависимости от вида прессуемого материала. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3-4 разряд) - Сведения о работе, устройстве и способах подналадки основных узлов червячных экструдеров, плунжерного пресса, аппаратов смешивания фторопластовой массы, изготовления таблеток, камер сушки и запечки. - Кинематические схемы и способы подналадки экструзионных высокоскоростных автоматических линий. - Устройство отдающих и приемных приспособлений. - Марки изоляционных материалов. - Требования инструкции по охране труда на работе; - Правила безопасного выполнения работ; - Требования пожарной безопасности; - Правила пользования средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Изучение конструкторско-технологической документации по опрессовке кабелей и проводов |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3-4 разряд) 1. Чтение технологической документации по опрессовке кабелей и проводов 2. Анализ исходных данных по опрессовке кабелей и проводов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3-4 разряд) 1. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 2. Правила оформления чертежей |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Выполнение работы по опрессовке кабелей и проводов согласно технологическому процессу | Задача 1: Опрессовка жил, проводов и кабелей на экструдерах |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3-4 разряд) - Опрессовка жил, проводов и кабелей резиной, поливинилхлоридом, полиэтиленом, фторопластом и другими материалами на экструдерах с диаметром червяка до 50 мм на экструзионных высокоскоростных автоматических линиях с диаметром червяка до 90 мм. - Опрессовка кабелей различными материалами на экструзионных высокоскоростных автоматических линиях с диаметром червяка свыше 90 мм, на экструдерах с диаметром червяка свыше 120 мм - Ведение наблюдений за наложением изоляции на жилы и провода. - Ведение журнала выработки и состояния агрегата. - Опрессовка проводов и кабелей фторопластом на плунжерных прессах. - Приготовление смазочных композиций и битумных составов, заполнения коробок битумными составами, подборки и установки сменных калибров в битумную коробку. - Поддержка требуемого давления опрессовки и температуры сушки и запечки - Подбор и установка технологического инструмента. 3 уровень ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Управление работой экструдера, экструзионной высокоскоростной автоматической линией с пульта. - Опрессовка волоконных световодов на экструдерах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3-4 разряд) - Технологические инструкции по опрессовке кабелей и проводов. - Электронные схемы управления. - Технология изготовления смазочных дисперсий и таблеток. - Рецептура приготовления битумных составов. - Конструкции жил и кабелей. - Характеристика пластикатов 7. Оптимальные режимы опрессовки 3 уровень ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК 1. Методы управления экструдера, экструзионной высокоскоростной автоматической линией с пульта 2. Методы опрессовки волоконных световодов на экструдерах |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Вулканизация резиновых оболочек |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3-4 разряд) - Работа на агрегатах непрерывной вулканизации с диаметром червяка от 50 мм до 115 мм. - Закрепление заземляющих устройств на кабели и провода. - Подналадка обслуживаемого оборудования. - Работа на агрегатах непрерывной вулканизации с диаметром червяка от 115 мм до 200 мм. - Опрессовка кабелей резиной на агрегатах непрерывной вулканизации с диаметром червяка свыше 200 мм и на агрегатах непрерывной вулканизации с одновременным наложением двух и более слоев изоляции на кабели. - Заправка кабелем агрегатов непрерывной вулканизации, смены ниппеля. 3 уровень ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Управление работой агрегата непрерывной вулканизации с пульта. - Наладка и участие в ремонте линии для наложения двух и более слоев изоляции. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3-4 разряд) - Устройство, принцип действия и способы подналадки агрегата непрерывной вулканизации. - Режимы изолирования проводов и кабелей. - Нормы расхода материалов, нормы отходов. 3 уровень ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Кинематические схемы и способы подналадки агрегатов непрерывной вулканизации с одновременным наложением двух и более слоев изоляции. - Характеристика резин. - Определения оптимальных режимов непрерывной вулканизации |  |  |  |  |
| Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной работы по опрессовке кабелей и проводов | Задача 1: Управление качеством процесса опрессовки, вулканизации и упаковки |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (3-4 разряд) - Поддержка требуемого давления опрессовки и температуры сушки и запечки. - Регулировка скорости опрессовки, осуществления контроля за качеством и геометрическими параметрами оболочек и защитных шлангов с помощью контрольно-измерительных приборов. - Проверка качества доставленных к прессу полуфабрикатов. - Наблюдение за равномерной раскладкой проводов и кабелей на приемные барабаны, регулирование шага раскладки кабеля и проводов. - Работа на приемном бухтовочном устройстве. - Контроль пластмассовых оболочек и защитных шлангов кабелей с помощью высоковольтных аппаратов. - Регулировка скорости опрессовки и вулканизации резиновой оболочки, а также скорости вулканизации резиновых оболочек больших диаметров, температуры головок прессов. - Регулирование температуры вулканизационной трубы, цилиндра и головки экструдера с помощью контрольно-измерительных приборов. - Выбор оптимальных режимов вулканизации и опрессовки 3 уровень ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Контроль качества вулканизации отдельных слоев резиновых оболочек. - Синхронизация скорости подачи изолирующего материала со скоростью перемещения кабеля гусеничным тяговым устройством, электронной аппаратурой. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (3-4 разряд) - Назначение и применение контрольно-измерительного инструмента. - Требования к качеству выпускаемых проводов и кабелей 3. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 3 уровень ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Методы устранения дефектных мест в оболочках и защитных шлангах кабелей. - Методы проверки качества изоляции по слоям. - Назначение и применение высоковольтных аппаратов и автоматических контрольно-измерительных приборов. |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Аккуратность, ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 2 уровень ОРК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  | Скрутчик-изолировщик жил и кабеля |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  | Оплетчик проводов и кабелей |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Специалист в области производства кабелей (технолог) |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Инженер по производству кабельной продукции |  |  |  |  |
|  | 3 уровень ОРК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  | Скрутчик-изолировщик жил и кабеля |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  | Оплетчик проводов и кабелей |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Специалист в области производства кабелей (технолог) |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Инженер по производству кабельной продукции |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | ЕТКС (выпуск 19) |  |  |  | 20-24 Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: специальные курсы по подготовке опрессовщиков кабелей и проводов, основные среднее образование и техническое и профессиональное образование (повышенный уровень) |  |  | Специальность: Кабельное производство |  | Квалификация: - |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Скрутчик-изолировщик жил и кабеля» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код профессии | 7124-4-006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код группы | 7124-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессия | Скрутчик-изолировщик жил и кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 7124-4-007 Скрутчик-изолировщик элементов кабелей связи 7124-9-001 Изолировщик (общий профиль) |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности | Скрутка и изолирование жил и кабелей. Выявление дефектов и укладка готовых кабелей |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции |  |  | 1. Проведение подготовительных работ по скрутке и изоляции жил и кабеля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Выполнение работ по скрутке и изоляции жил и кабеля согласно технологическому процессу |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Контроль качества выполненной работы по скрутке и изоляции жил и кабеля |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по скрутке и изоляции жил и кабеля | Задача 1: Подготовка к рабочему процессу по скрутке и изоляции жил и кабеля |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3 разряд) - Подбор и установка сменных шестерен, роликов изоляционных материалов. - Смена отдающих и приемных барабанов, корзин. - Отбор и установка катушек с жилой - Соблюдение производственной безопасности и норм охраны труда 3 уровень ОРК (4-5 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Регулировка натяжения отдающих катушек, изоляционных и экранирующих лент, угла схода лент и их перекрытия или зазора. - Подбор, установка и снятие барабанов с изолированной жилой на многофазных машинах - Подналадка обслуживаемого оборудования и участие в его ремонте |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3 разряд) - Типы барабанов - Методы установки сменных шестерен и роликов 3. Методы установки катушек с жилами 4. Правил и требований производственной безопасности и охраны труда 3 уровень ОРК (4-5 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Строение и кинематические схемы многофазных крутильно-изолировочных машин и их подналадка. |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Изучение конструкторско-технологической документации по скрутке и изоляции жил и кабеля |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3 разряд) 1. Чтение чертежей, технологической документации по скрутке и изоляции жил и кабеля 2. Анализ исходных данных для скрутки и изоляции жил и кабеля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3 разряд) 1. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 2. Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 3. Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Выполнение работ по скрутке и изоляции жил и кабеля согласно технологическому процессу | Задача 1: Скрутка и изолирование жил и кабелей |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3 разряд) - Скрутка и изолирование жил силовых кабелей сечением до 6 кв. мм. - Скрутка и изолирование телефонных кабелей до 100 пар. - Скрутка и изолирование телеграфных кабелей до 19 жил. - Скрутка и изолирование низкочастотных кабелей четверочной скрутки. 3 уровень ОРК (4-5 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Скрутка и изолирование жил силовых кабелей сечением свыше 6 до 25 кв. мм. - Скрутка и изолирование телефонных кабелей свыше 100 пар. - Скрутка и изолирование телеграфных кабелей свыше 19 жил. - Скрутка и изолирование контрольных, кордельных, коаксиальных кабелей и кабелей дальней связи. - Скрутка и изолирование секторных и сегментных жил в силовых кабелях на многофазных машинах. - Подбор уплотнительных вальцов при скручивании секторных и сегментных жил. - Расчет шагов скрутки и шагов наложения изоляции в зависимости от конструкции кабеля. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3 разряд) - Строение и принцип действия основных узлов крутильно-изолировочных машин общего скручивания и их взаимодействие. - Конструкция кабелей. - Технологические инструкции по скручиванию и изоляции жил и кабеля. - Марки изоляционных и экранирующих материалов. 3 уровень ОРК (4-5 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Основы теории скручивания и изоляции силовых кабелей и их жил. - Требования к жилам кабеля, изоляционным и экранирующим материалам. - Методика расчета параметров скручивания. - Нормативные документы, касающиеся области скручивания и изоляции кабеля. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной работы по скрутке и изоляции жил и кабеля | Задача 1: Выявление дефектов и укладка готовых кабелей |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3 разряд) - Наблюдение за поступлением элементов кабеля, скручиванием и наложением изоляционных материалов, экранных лент. - Укладка готовых изделий на приемный барабан. 3 уровень ОРК (4-5 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Контроль геометрических параметров скручиваемых элементов кабелей, изоляционных и экранирующих лент контрольно-измерительными инструментами. - Установка термопары между витками кабеля. - Выявление и устранение дефектов в процессе скручивания и изоляции жил и кабеля. - Ведение журнала учета выработки. 5. Применение контрольно-измерительного инструмента. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровень ОРК (2-3 разряд) - Марки и сечения скручиваемых и изолируемых кабелей. 2. Способы укладки кабеля на приемный барабан 3 уровень ОРК (4-5 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК - Допустимые величины расстояния скручивания, наложения изоляции, перекрытия и зазора изоляции. - Требования к готовой продукции. - Виды брака и способы его предотвращения и устранения. |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Стрессоустойчивость, коммуникабельность, аккуратность. Профессиональный подход к работе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 2 уровень ОРК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Скрутчик-изолировщик жил и кабеля |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  | Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Специалист в области производства кабелей (технолог) |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Инженер по производству кабельной продукции |  |  |  |  |
|  | 3 уровень ОРК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  | Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Специалист в области производства кабелей (технолог) |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Инженер по производству кабельной продукции |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | ЕТКС (выпуск 19) |  |  |  | 4-7 Скрутчик-изолировщик жил и кабеля |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: специальные курсы по скрутке и изоляции жил и кабелей Основные среднее образование и техническое и профессиональное образование (повышенный уровень) |  |  | Специальность: Кабельное производство |  | Квалификация: - |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЕЙ» (ТЕХНОЛОГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код профессии | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Код группы | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессия | Специалист в области производства кабелей (технолог) |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Техник -технолог в производстве кабельной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности | Разработка конструкции и технологии производства волоконно-оптических кабелей, а также создание (модификация) и производство различных конструкций оптических кабелей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции | Обязательные трудовые функции |  |  | 1. Разработка технологических процессов и инструкций под руководством инженера-технолога в производстве кабельной продукции. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Технологическое сопровождение процесса производства кабельной продукции. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Контроль за соблюдением технологической дисциплины, выявление причин, предупреждение и устранение брака при производстве кабеля |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Разработка технологических процессов и инструкций под руководством инженера-технолога в производстве кабельной продукции | Задача 1: Построение технологического процесса производства кабеля |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Работа в графических и чертежных компьютерных программах (Inventor, Компас, AutoCAD),офисных программах. - Разработка технологической документации (таблицы конструктивных размеров и масс материалов, карт эскизов (режимов), маршрутных карт). - Разработка технологических процессов и технических условий. - Разработка оптимальных режимов кабельного производства. - Разработка технических заданий на новую и нестандартную продукцию. - Составление карт технологического процесса, маршрутных и материальных карт, ведомостей оснастки. - Выполнение необходимых расчетов, связанных с проектированием технологических процессов и конструированием кабельных изделий. - Оформление изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства и согласование их с подразделениями организации. - Расчет подетальных и пооперационных материальных нормативов, норм расхода сырья, материалов, инструмента, топлива и энергии, экономической эффективности проектируемых технологических процессов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Компьютерные программы Excel, Word, основы графических и чертежных программ. - Действующие нормативные документы и стандарты по проектированию. - Конструкция изделия и состав продукта, на которые разрабатывается технологический процесс, режим и способ производства. - Технические характеристики проектируемого объекта и требования к нему. - Технология производства продукции предприятия. 6. Системы и методы проектирования технологических процессов и режимов производства. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Технологическое сопровождение процесса производства кабельной продукции | Задача 1: Ведение производства кабельной продукции |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Настройка технологических режимов. - Внедрение разработанных технологических процессов под руководством инженера-технолога. - Подготовка оборудования к ремонтным работам и техническому освидетельствованию. - Прием оборудования из ремонта и запуск его в работу. - Обслуживание основного и вспомогательного оборудования. - Участие в отладке разработанных программ для станков с ЧПУ. - Составление инструкций для рабочих по работе с программами на станках с ЧПУ. 8. Расчет основных технико-экономических показателей деятельности участка. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Основы общей электротехники. - Технологические характеристики и режим работы используемого оборудования. - Единая система технологической подготовки производства. - Методические и нормативные материалы по технологической подготовке производства. - Типовые технологические процессы и режимы производства. - Организация кабельного производства. - Основы автоматизации производства. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 3: Контроль за соблюдением технологического процесса производства кабельной продукции | Задача 1: Проверка и корректировка процесса производства кабельной продукции |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Контроль порядка выполнения работ и пооперационного маршрута производства кабельной продукции - Регулирование и контроль технологического процесса производства кабельной продукции на основе показаний контрольно-измерительных приборов. - Контроль правил эксплуатации используемого оборудования при производстве кабельной продукции - Проведение работ по ликвидации потерь на производственных участках. - Выявление, анализ и устранение причин отклонений от норм технологического режима. - Анализ причин брака выпускаемой кабельной продукции. - Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации брака. - Участие в работе по сокращению себестоимости и улучшению качества изделий. - Участие в экспертизе качества продукции. 10. Участие в рассмотрении поступающих рекламаций на выпускаемую продукцию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов. - Влияние нарушений технологического режима и свойств сырья на качество готовой продукции. - Система менеджмента качества. 4. Экспертиза качества продукции. |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Стрессоустойчивость, коммуникабельность, аккуратность, профессиональный подход к работе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 2-3 |  |  | Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  | Скрутчик-изолировщик жил и кабелей |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Инженер по производству кабельной продукции |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Главный инженер |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих |  |  |  | 186 Техник-технолог |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: ТиПО Послесреднее образование, (прикладной бакалавриат) |  |  | Специальность: Кабельное производство |  |  | Квалификация: - Техник-технолог |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код профессии | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Код группы | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессия | Инженер по производству кабельной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности | Создание (модификация) и производство различных конструкций оптических кабелей, в том числе из волокон со специально легированными нано-структурными присадками для волоконных лазеров и волоконно-оптических систем связи. |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции |  |  | 1. Производство оптических кабелей и контроль качества произведенной продукции 2. Создание новой (модифицированной) конструкции волоконно-оптического кабеля |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Производство оптических кабелей и контроль качества произведенной продукции | Задача 1: Контроль оптического волокна и исходных материалов на соответствие техническим требованиям и паспортным данным |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Контроль паспортных данных оптического волокна и других исходных материалов на соответствие техническим требованиям - Входной контроль параметров оптического волокна и других исходных материалов на соответствие техническим требованиям 3. Разбраковка оптического волокна и других исходных материалов по результатам входного контроля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Сведения о свойствах оптических волокон, конструкционных и полимерных материалов - Методики испытаний и измерений параметров волокон и материалов - Технический английский язык 4. Охрана труда в организации |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Подготовка технологического оборудования на и контроль операций на участках изготовления элементов оптических кабелей |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Контроль закладки исходных материалов на участках по изготовлению элементов оптических кабелей - Контроль состояния оборудования и процесса технологических операций на участке окраски волокон и изготовления оптических модулей - Контроль состояния оборудования процесса технологических операций на участке накрутки оптических модулей на силовой элемент - Контроль состояния оборудования и процесса технологических операций на участке малой экструзионной линии первичного полимерного покрытия - Контроль состояния оборудования и процесса технологических операций на участке наложения броневого покрытия - Контроль состояния оборудования и процесса технологических операций на участке большой экструзионной линии наложения внешнего полимерного покрытия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Параметры и особенности оборудования, установленного на участках изготовления оптического кабеля - Маршрутная технологическая карта - Инструкции по выполнению операций на всех линиях - Методы контроля состояния оборудования на всех линиях |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Тестирование и паспортизация оптического кабеля |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Проведение проверки состояния измерительного оборудования на участке контроля параметров и тестирования оптических кабелей - Контроль выходных параметров оптического кабеля - Разбраковка оптического кабеля по результатам выходного контроля - Паспортизация готовой продукции и занесение соответствующих параметров в базу данных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Сведения о свойствах оптических волокон, конструкционных и полимерных материалов - Нормативные документы, регламентирующие процедуры паспортизации готовой продукции - Правила охраны труда при работе с контрольно-измерительным оборудованием |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Создание новой (модифицированной) конструкции волоконно-оптического кабеля | Задача 1: Формирование технического задания в соответствии с заказом на новую (модернизируемую) конструкцию оптического кабеля |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Анализ отчетов, патентов и литературных источников конструкции изделий - аналогов оптических кабелей - Анализ технических решений, используемых при создании изделий - аналогов оптических кабелей - Сбор информации о требованиях потенциальных пользователей продукции и требованиях заказчика на новую конструкцию оптического кабеля - Составление технического задания в соответствии с заказом на новую конструкцию оптического кабеля - Согласование технического задания с заказчиком и соисполнителями на новую конструкцию оптического кабеля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Теория системного анализа - Методология патентного поиска - Правовые основы инженерной деятельности - Сведения о волоконной оптике, лазерной технологии, свойствах оптических и полимерных материалов - Патенты и публикации по технологии и оборудованию для производства оптических кабелей 6. Технический английский язык |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Разработка технических предложений с вариантами разных конструкций оптических кабелей, выбор оптимального варианта конструкции |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Определение перспективных направлений применения оптического кабеля с требуемыми характеристиками - Разработка технических предложений с вариантами разных конструкций оптического кабеля - Комиссионное согласование с заказчиком оптимальной конструкции оптического кабеля - Оформление конструкторской документации на оптический кабель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Возможности применения оптических кабелей в промышленности и строительстве, телекоммуникационных и других системах - Теория принятия оптимальных решений - Технический английский язык - Нормативные документы, регламентирующие области применения оптического кабеля 5. Документы системы менеджмента качества |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Организация работ по выполнению заказа на изготовление оптического кабеля выбранной конструкции |  |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Проведение прогнозного расчета потребности заказчика в оптическом кабеле выбранной конструкции - Согласование с руководством организации перечня разработчиков технологии оптического кабеля и организаций-соисполнителей (контрагентов), участвующих в выполнении работ по изготовлению оптического кабеля - Проведение технико-экономического расчета потребности в новом оборудовании и ресурсах, необходимых для выполнения работ по изготовлению оптического кабеля выбранной конструкции 4. Согласование с заказчиком и руководством организации документации (конструкторской, технологической, эксплуатационной), подлежащей разработке в ходе выполнения заказа на изготовление оптического кабеля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Особенности оборудования для производства оптического кабеля - Особенности технологии производства оптического кабеля - Методы экономического анализа производственных процессов - Технологические маршруты и технологические операции процесса производства оптического кабеля |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Стрессоустойчивость, коммуникабельность, аккуратность, критическое мышление, технический склад ума, креативность. |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 2-3 |  |  | Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  | Скрутчик-изолировщик жил и кабеля |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Специалист в области производства кабелей (Технолог) |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Главный инженер |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих |  |  |  | 141 Инженер-технолог |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Высшее образование |  |  | Специальность: Кабельное производство |  |  | Квалификация: - |  |
| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработано: |  | ТОО «Казахстанский институт развития промышленности» Исполнитель/руководитель проекта: Идрисов М.М. Контактные данные исполнителя: m.idrissov.kz@gmail.com +7 707 753 19 10 |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена |  | АО «НК «Казахстан инжиниринг» Контактные данные эксперта: ke@ke.kz +7(7172) 69 55 99 |  |  |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска |  | Версия 1, 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра |  | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработано: |  | Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Исполнитель: Главный эксперт Управления межотраслевой координации – Сандыбаева А.Е. 8 7172 648 538; 8 775 648 91 30 |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска |  | Версия 2, 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |