| Приложение № 4 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 20.12.2022г. № 239 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Химическая водоподготовка котлов» |  |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда. Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор, определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности. Профессия - основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы. Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) - составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли. Трудовая функция - набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда. Профессиональная задача - нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением необходимого результата в определенной профессиональной группе или подгруппе. Умения - компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач. Знания - структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи. Компетенция - способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций. Квалификация - признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) - в соответствии с законодательством о труде в Республике Казахстан является основой для установления квалификационных требований к работникам и применяется для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом в организациях различных видов экономической деятельности независимо от организационно-правовых форм. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) - справочник, предназначенный для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов рабочим. Автоматический ввод резерва (АВР) - автоматическое устройство, осуществляющее автоматический ввод резервных источников питания или включение выключателя, на котором осуществляется деление сети. Химические реагенты (химреагенты) – вещества, применяемые в промышленности для проведения химических реакций в процессе очистки воды. Химическая водоподготовка - комплекс операций по удалению из природной воды вредных для производства примесей, содержащихся в ней в виде взвесей, коллоидных частиц, растворенных солей и газов. В водоподготовку входят процессы осветления, умягчения, дегазации, а в отдельных случаях обессоливания. |  |  |  |  |  |
| - Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Химическая водоподготовка котлов |  |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 35 - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 35.1 - Производство, передача и распределение электроэнергии 35.11 - Производство электроэнергии 35.11.1 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями |  |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Обслуживание и безопасная эксплуатация оборудования химической водоподготовки. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работник должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, производственную сигнализацию. |  |  |  |  |
| - Карточки профессий |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Мастер участка химической водоподготовки |  | 5 уровень ОРК |  |  |
|  | Оператор хлораторной установки |  | 3 уровень ОРК |  |  |
|  | Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов |  | 3 уровень ОРК |  |  |
|  | Аппаратчик химводоочистки электростанции |  | 3 уровень ОРК |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «МАСТЕР УЧАСТКА ХИМИЧЕСКОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ» |  |  |  |  |  |
| Код: | 1329-3-013 |  |  |  |  |
| Код группы: | 1329-3 |  |  |  |  |
| Профессия: | Мастер участка химической водоподготовки |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 уровень ОРК |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Организация и контроль работ по техническому обслуживанию химической водоподготовки котлов |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Руководство и контроль процессов и процедур химической водоподготовки. - Организация рабочих мест и ведение технической документации процесса водоочистки и водоподготовки. |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Руководство и контроль процессов и процедур химической водоподготовки | Задача 1: Организация и выполнение работ по обслуживанию оборудования | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Участие в проведений опытно-экспериментальных работ. - Эксплуатационная химическая очистка и водной промывки оборудования. - Разработка рекомендаций по нормализации состояния водно-химического режима. - Проведение теплотехнических испытаний и наладочных работ оборудования химической водоподготовки. - Разработка норм расхода химических реактивов. - Исследование причин отклонений от утвержденных норм водного режима. |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Законодательные, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. - Методические и нормативные материалы по технологической подготовке производства. - Методы проведения исследовательских работ. - Организация лабораторного контроля производства. - Основы организации производства. |  |  |  |
|  | Задача 2: Контроль и выполнение работ по эксплуатации оборудования химической подготовки | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Выполнение противокоррозийной защиты химического оборудования, своевременной и качественной консервации оборудования. - Предотвращение накипеобразования и коррозийных процессов при работе и простое оборудования. - Контроль за своевременным оформлением результатов испытаний и анализов. - Контроль выполнения анализов. - Контроль хранения материалов и химической посуды, качество исходной воды, воды сетей, питательной воды, пара и охрану окружающей среды. - Контроль качества наладочных работ. |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Законодательные, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. - Методические и нормативные материалы по технологической подготовке производства. - Методические и нормативные материалы по лабораторному контролю и оформлению технической документации. - Методы проведения исследовательских работ. - Организация лабораторного контроля производства. |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Организация рабочих мест и ведение технической документации | Задача 1: Организация и обеспечения рабочих мест необходимой аппаратурой и приборами | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Обеспечение работы аппаратуры и приборов, находящихся в ведении лаборатории. - Обеспечение эксплуатации и укомплектование химической лаборатории оборудованием, аппаратурой, измерительными приборами и химреактивами, необходимыми для проведения испытаний. - Организация рационального водного режима установок. - Обеспечение материалами рабочие места и приготовление химических реактивов. - Составление заявок на инструменты, материалы, запасные части, защитные средства, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования. |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Режим нагрузки агрегатов. - Тепловые схемы оборудования. - Методические и нормативные материалы по лабораторному контролю и оформлению технической документации. - Действующие технические условия, стандарты исследовательских работ. - Организация лабораторного контроля производства. |  |  |  |
|  | Задача 2: Разработка и внесение изменений в техническую документацию | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Разработка технологических нормативов, регламентов, инструкций и других технологических документаций. - Составление инструкции и указания по обслуживанию аппаратуры и приборов. - Выдача экспертного заключения к разработанной технической документации. - Пересмотр технической документации в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства. - Обеспечение правильности и своевременности оформления документов по проведенному ремонту. - Составление технических отчетов материальных затрат, статистических отчетов по охране окружающей среды. - Ведение учетной базы. |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Методические и нормативные материалы по технологической подготовке производства. - Методические и нормативные материалы по лабораторному контролю и оформлению технической документации. - Действующие технические условия, стандарты исследовательских работ. |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Ответственность, нацеленность на результат, организаторские способности, умение работать в команде, высокая адаптивность. |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 уровень ОРК | Инженер |  |  |  |
|  | 6 уровень ОРК | Начальник цеха (службы, участка) |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Не представлен в ЕТКС/КС | - |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Техническое и профессиональное образование (ТиПО) (5 уровень МСКО) | Специальность: Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам) |  |  | Квалификация: Прикладной бакалавр |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «АППАРАТЧИК ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ЗАГРУЗКЕ ХИМРЕАГЕНТОВ» |  |  |  |  |  |
| Код: | 8186-0-001 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8186-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 уровень ОРК |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение приготовления и поддержания заданной концентрации химических агрегатов |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Осуществление процессов приготовления и контроль работы оборудования склада реагентного хозяйства. |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Осуществление процессов приготовления и контроль работы оборудования склада реагентного хозяйства | Задача 1: Приготовление и безопасная транспортировка химических реагентов | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 3) - Перемещение химических реагентов и материалов в пределах рабочего места. - Обслуживание схем реагентных хозяйств с приемом, перекачкой и подачей реагентов в расходные баки, мерники, мешалки. - Приготовление химических реагентов (от 3-х до 10) заданной концентрации для процессов известкования с коагуляцией. - Восстановление обменной способности фильтров, для нейтрализации и проведения химических промывок котлоагрегатов. - Коррекционная обработка питательной и котловой воды, для нейтрализации и проведения химических промывок котлоагрегатов. - Поддержание заданной концентрации раствора по показаниям контрольно - измерительных приборов и результатам химического анализа. - Контроль расхода и наличия реагента. |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 3) - Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. - Правила транспортировки химреагентов и материалов. - Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. - Основные способы механической и химической очистки воды. - Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры. Разряд 3 (ОРК 3) в дополнении к разряду 2 (ОРК 3) - Технологическая схема приема, подачи и приготовления реагентов. - Устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования и контрольно-измерительных приборов. - Технологический режим и правила регулирования процесса. - Правила отбора проб. - Метод ручного химического анализа и методика расчета. - Правила пользования защитными средствами. - Оказание первой доврачебной помощи. |  |  |  |
|  | Задача 2: Обслуживание оборудования склада химических реагентов | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 3) - Выполнение работ по ремонту, монтажу и наладке оборудования склада химических реагентов и реагентного хозяйства (баков, бункеров, цистерн, насосов, мешалок и погрузочно-разгрузочных механизмов) при количестве наименований применяемых реагентов до трех. - Подготовка оборудования к ремонту и прием после ремонта. - Гашение извести в аппаратах, приготовление известкового молока, коагулянта, фосфата, гидразин - гидрата, гидразин-сульфата, трилона и других растворов реагентов для химводоочистки. Разряд 3 (ОРК 3) в дополнении к разряду 2 (ОРК 3) - Поддержание в исправном состоянии, наладка и чистка оборудования. |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 3) - Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. - Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. - Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. - Основные способы механической и химической очистки воды. - Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры. Разряд 3 (ОРК 3) в дополнении к разряду 2 (ОРК 3) - Технологическая схема приема, подачи и приготовления реагентов. - Устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования и контрольно-измерительных приборов. - Технологический режим и правила регулирования процесса. - Правила отбора проб. - Метод ручного химического анализа и методика расчета. - Правила пользования защитными средствами. |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Коммуникабельность, дисциплинированность, внимательность, организованность, активность. |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 уровень ОРК | Мастер участка |  |  |  |
|  | 4 уровень ОРК | Техник-технолог |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | ЕТКС, выпуск 9 | Аппаратчик по приготовлению химреагентов |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Техническое и профессиональное образование (ТиПО) (3 уровень МСКО) | Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций |  |  | Квалификация: Аппаратчик очистки сточных вод |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ» |  |  |  |  |  |
| Код: | 8186-0-004 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8186-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Аппаратчик химводоочистки электростанции |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8186-0-002 Аппаратчик химводоочистки 8186-0-003 Аппаратчик химводоочистки (дежурный) |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 уровень ОРК |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение безопасного функционирования оборудования химводоочистки электростанции |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Выполнение процессов и процедур водоочистки и водоподготовки. |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение процессов и процедур водоочистки и водоподготовки | Задача 1: Подготовка и выполнение химической очистки воды | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 3 (ОРК 3) - Очистка воды от взвешенных веществ. - Химическая очистка воды по схеме умягчения с реагентной обработкой воды в осветлителе и последующим фильтрованием через механические фильтры в зависимости от качества исходной воды. - Выполнение химической очистки воды по ступеням обработки по показаниям средств измерений и результатам химических анализов. - Регулирование параметров процесса очистки воды. - Приготовление регенерационного раствора регенерация фильтров раствором соли. - Расчет количества расходуемых реагентов. - Проведение операций по пуску, остановке и опробованию оборудования флотатора, механических и угольных фильтров, технологических защит, блокировок автоматических вводов резерва (АВР). - Выявление неисправностей в работе оборудования, коммуникаций и приборов и принятие мер по их устранению. - Вывод оборудования в ремонт и прием из ремонта. |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 3 (ОРК 3) - Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования (фильтров, насосов, дозирующих устройств). - Основные технологические параметры, средства их контроля и измерения. - Методы выполнения химических анализов и расчетов. - Технологическая схема химводоочистки. - Правила обращения с химическими реагентами. - Технологические схемы установок предварительно реагентной обработки воды. - Нормативные показатели качества очищенной воды и конденсата. Разряд 4 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Устройство и принцип работы аппаратов, оборудования и контрольно-измерительных приборов. - Основы общей химии. - Процесс восстановления работоспособности фильтров. |  |  |  |
|  | Задача 2: Предварительная реагентная обработка и обессоливания воды | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 4 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Обработка воды в осветлителях (коагуляция, известкование) с последующим фильтрованием через механические фильтры. - Ведение химической очистки замазученного и производственного конденсата, воды для подпитки котлов и теплосети по схеме умягчения путем катионного обмена. - Регулирование параметров процессов реагентной обработки. - Умягчение воды по показаниям средств измерений и результатам химических анализов. - Расчет технологических характеристик иона-обмена и удельного расхода реагентов. - Обессоливание конденсата на блочных обессоливающих установках с внутренней регенерацией. - Ведение процесса обессоливания воды для подпитки котлов и регенерации ионитовых фильтров растворами солей, кислот, щелочей под руководством аппаратчика более высокой квалификации. - Пуск, останов и опробование оборудования флотатора, механических и угольных фильтров, технологических защит, блокировок АВР и сигнализации. Разряд 5 (ОРК 3) в дополнении к разряду 4 (ОРК 3) - Выполнение обессоливания конденсата на блочных обессоливающих установках с выносной регенерацией. - Умягчение воды на двухпоточно- противоточных фильтрах с обработкой и повторным использованием стоков. - Регулирование параметров процессов по показаниям средств измерений и результатам химических анализов. - Восстановление обменной способности фильтров растворами кислоты, щелочи, соли. - Ведение процессов обессоливания воды по одно- и двухступенчатой схемам обессоливания и по схеме «цепочки». - Нейтрализация и частичное использование сточных вод. - Расчет технологических характеристик схем обессоливания. - Пуск, останов и опробование оборудования флотатора, механических и угольных фильтров, технологических защит, блокировок АВР и сигнализации. |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 4, 5 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования (фильтров, насосов, дозирующих устройств). - Устройство и принцип работы аппаратов, оборудования и контрольно-измерительных приборов. - Основные технологические параметры, средства их контроля и измерения. - Методы выполнения химических анализов и расчетов. - Технологическая схема химводоочистки. - Правила обращения с химическими реагентами. - Основы общей химии. - Процесс восстановления работоспособности фильтров. - Технологические схемы установок предварительно реагентной обработки воды. |  |  |  |
|  | Задача 2: Контроль выполнения химических анализов, работы оборудования и приборов | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 4 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Контроль своевременного выполнения химических анализов. - Контроль постоянного расхода хлора, аммиака, сернистого газа, фтора, распределение химических веществ за аппаратами, переключение аппаратов. - Контроль показаний контрольно- измерительных приборов схем умягчения, обессоливания и очистки конденсата, предочистки. Разряд 5 (ОРК 3) в дополнении к разряду 4 (ОРК 3) - Контроль работы оборудования и приборов, выявление неисправностей и принятие мер по их устранению. - Контроль и ликвидация аварийных ситуаций. - Осмотр, ремонт, монтаж, демонтаж и наладка оборудования хлораторных, аммиачных, фтораторних установок и установок сернистого газа. Разряд 6 (ОРК 3) в дополнении к разряду 5 (ОРК 3) - Контроль процесса обессоливания по ступеням обработки по контрольно- измерительным приборам. - Контроль регулирования параметров технологических процессов по показаниям средств измерений и контроля. - Контроль регулирования параметров данных химического анализа и АСУТП. - Контроль ведения процессов предварительной очистки воды с последующим обессоливанием по схемам трехступенчатого обессоливания. - Контроль ведения на противоточных и двухпоточно- противоточных фильтрах и по противоточной схеме с зажатыми слоями фильтрующих материала с сокращенным расходом реагентов и повторным использованием сточных вод. - Обеззараживание воды раствором хлорной извести или гипохлорита кальция. |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 4 - 6 (ОРК 3) в дополнении к разряду 3 (ОРК 3) - Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования и систем автоматического контроля и управления процессом. - Технологический регламент, методы выполнения химических анализов и расчетов. - Методы выполнения химических анализов и расчетов. - Технологическая схема химводоочистки. - Свойства применяемых фильтрующих материалов и химреагентов. - Технологический регламент ведения процесса. - Показатели качества очищенной воды и конденсата. - Правила обращения с химреагентами. |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | Коммуникабельность, дисциплинированность, внимательность, организованность, активность. |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 уровень ОРК | Мастер участка |  |  |  |
|  | 4 уровень ОРК | Техник-технолог |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | ЕТКС, выпуск 9 | Аппаратчик химводоочистки электростанции |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Техническое и профессиональное образование (ТиПО) (3 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация и обслуживание экологических установок |  | Квалификация: Аппаратчик химводоочистки |  |
| - Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Разработано: | Организация: ТОО «BPDExperts» Руководитель проектов: А.Оразбек - Директор Контактные данные: BPDExperts@gmail.com, +7(7172) 570009 |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | - ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» Р.Спанов, +7(7172) 689651 - ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Н.Радостовец, +7(7172) 689601 - ОЮЛ в форме Ассоциации «Палата энергоаудиторов, энергоменеджеров и энергоэкспертов РК» М.Есекин, +7(7212) 414709 - АО «Самрук-Энерго» М.Улданов, +7(7172) 553100 |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 2, 2022 |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 2025 |  |  |  |  |